Die Ziffern beziehen sich auf die Nummern der Fragen im Bogen 3.1.

Allgemeine organisatorische Hinweise

2.	Die Arbeit am Bildschirm sollte durch andere Tätigkeiten unterbrochen werden können. Ist das nicht möglich, sollten ca. alle 2 Stunden Kurzpausen eingelegt werden.

Geräte - Bildschirm

4.	Textverarbeitung: 17" (43 cm), Richtwert Auflösung: 1024x768 Bildpunkte

ASCII-Darstellung: 15" (36 cm) möglich, Richtwert Auflösung: 800x600 Bildpunkte

Grafikanwendung: 20" (51 cm) oder größer, Richtwert Auflösung: 1280x1024 Bildpunkte oder höher

5.	Angabe auf Typenschild oder in den technischen Unterlagen

8.	Bildfrequenz >75 Hz

subjektive Prüfung (nur bei ausreichender Sehschärfe)

Hardware (z.B. Grafikkarte) muss Flimmerfreiheit unterstützen

9.	Drehbarkeit muss mit geringem Kraftaufwand möglich sein;

Begrenzung durch Anschläge: Neigung 50 nach vorn und 200 nach hinten

10.	Größe, Abstand und Gestalt der Schrift anpassbar

Richtwerte: bei 50 cm Sehabstand mind. 2,9 mm Zeichenhöhe, bei 70 cm Sehabstand mind. 4,1 mm Zeichenhöhe

Geräte - Vorlagenhalter

14.	Einsatz empfohlen bei häufiger Arbeit mit Schriftgut und ständigem Blickwechsel zwischen Vorlage und Bildschirm

Arbeitsplatz - Tisch

19.	Mindestmaße: Breite 58 cm, Tiefe 60 cm, Höhe 65 cm; keine Schubkästen im Beinraum

20.	Kanten abgerundet, ausreichende Standsicherheit, Schubkästen müssen einen Anschlag haben,

keine Quetschstellen (besonders bei verketteten Tischen)

Arbeitsplatz - Stuhl

22.	Stuhl muss stand- und kippsicher sein (gebremst im unbelasteten Zustand, leicht rollend im belasteten Zustand);

Anpassung der Rollen an Fußbodenbelag (harte Rollen bei weichem Belag und umgekehrt)

23.	Breite der Rückenlehne 36-48 cm, Lendenbausch 20-36 cm über Sitz

Lehnenhöhe bis Schulterblattmitte (auch über Verstellbarkeit erreichbar); Neigbarkeit ca. 220 nach hinten und 50 nach vorn

Arbeitsumgebung - Organisation

26.	freie, unverstellte Bewegungsfläche: mind. 1,5 m² bei 1 m Mindesttiefe

Empfehlung: Die Drehung einer sitzenden Person um die Achse des Stuhls sollte ohne Behinderung möglich sein.

Ausgezogene Schübe dürfen die Bewegungsfläche nicht dauerhaft beeinträchtigen.

31.	abhängig von der Größe des Monitors, z.B. 17“ (43 cm) 45-60 cm Abstand, 21“ (51 cm) ca. 80 cm Abstand

32.	optimal: Höhe der obersten Zeichenzeile nicht über Augenhöhe

Arbeitsumgebung - Beleuchtung

35.	Die Blickrichtung zum Bildschirm verläuft parallel zur Hauptfensterfront und zu Lichtbändern. Die Fenster sollten mit verstellbaren Lichtschutzvorrichtungen ausgestattet sein.

36.	keine Blendung durch stark reflektierende Umgebungsflächen

37.	Beleuchtungsstärke: 500 Lux bei Bürotätigkeiten, tageslichtorientierte Arbeitsplätze in Fensternähe 300 Lux

(im Zweifelsfall Messung)

Arbeitsumgebung - Lärm

38.	keine lauten Störgeräusche (im Zweifelsfall Messung)

Arbeitsumgebung – Klima

39.-41. Temperatur: mind. 20°C, rel. Luftfeuchtigkeit nicht unter 30 %, Luftgeschwindigkeit: max. 0,15 m/s (ggf. Messung)